陶瓷学习器 · 体感手套 — 技术实现报告

基于幻尔科技开源体感手套改造，面向陶瓷制作学习的多处理器手势教学系统。

一、系统架构

系统采用三级处理器流水线架构，实现从手势采集到语音反馈的完整闭环。

架构流程如下：

- ① ATmega328P（手套端）：5×电位器 → 传感器；手势识别（阈值比较）；HC-08 BLE 发送。

- ② ESP32-S3（语音中继）：BLE Central ← HC-08；通过 UART2 传输；帧解析 + 防抖。

- ③ STM32F103（语音驱动）：USART2 ← ESP32；USART1 → JQ8900；帧解析 + 曲目路由。

- ④ JQ8900（语音播放）：TF卡 → MP3解码；功放 → 喇叭；曲目文件为 00001~00007.mp3。

连接关系：

- 手套端 ATmega328P 通过 BLE（Notify）连接 ESP32-S3。

- ESP32-S3 通过 UART 9600 连接 STM32F103。

- STM32F103 通过 UART 9600 连接 JQ8900。

- JQ8900 输出音频信号。

处理器分工：

| 处理器 | 型号 | 功能 | 关键外设 |

|--------|------|------|----------|

| 手套 MCU | ATmega328P @ 16MHz | 传感器读取、手势识别、BLE 通信 | 5×ADC、HC-08（SoftwareSerial） |

| 语音中继 | ESP32-S3 | BLE Central、帧解析、语音调度 | BLE（NimBLE）、UART2（GPIO16/17） |

| 语音驱动 | STM32F103C8T6 @ 72MHz | 主机协议解析、JQ8900 驱动 | USART1→JQ8900、USART2←ESP32 |

二、各端技术实现

2.1 手套端（ATmega328P）

手势识别原理：5 路弯曲传感器（电位器分压）通过 ADC 读取，数值范围 500（握拳）~ 2500（张开）。每个手势存为 5 个传感器的 [min, max] 阈值区间。识别时逐手势逐传感器比较：

// gesture.c — 阈值匹配

for (每个传感器 s) {

if (sensor[s] >= thresholds[g][s][0] &&

sensor[s] <= thresholds[g][s][1]) {

match_count++;  // 该传感器在范围内

} else {

exact_match = false;

mask |= (1 << s);  // 标记错误手指

}

}

手势 ID 分配（本次更新）：

| ID 范围 | 类型 | 播报行为 |

|---------|------|----------|

| 0 ~ 4 | 正确手势 | 播报“姿势正确” |

| 5 ~ 9 | 错误手势 | 播报“姿势错误” |

| 不匹配 | 未录入 | 不播报，LED 显示差距手指 |

蓝牙协议：二进制帧格式 `[0x55][0x55][len][cmd][data...][xor]`，XOR 校验。

2.2 语音中继（ESP32-S3）

BLE 连接策略 — 直连模式（Directed Connection）：

- 不扫描 → 直接 `BLEClient::connect(BLEAddress)` 按已知 MAC 地址发起定向连接。

- 规避了 NimBLE 扫描时的 ACL mbuf 耗尽问题（ACL buf alloc failed）。

- 连接后订阅 HC-08 0xFFE1 特征通知。

音频防抖：

- 同手势 5 秒内 → 跳过。

- 同手势超 5 秒 → 重新播报。

- 不同手势 → 立即切换。

断连检测 — 双层机制：

1. BLE 协议栈 `onDisconnect` 回调（立即）。

2. 数据看门狗：60 秒无 BLE 数据 → 强制断连（HC-08 复位等场景）。

断连语音：状态变化检测 `s_prevConnected → s_connected`，播放对应曲目。

2.3 语音驱动（STM32F103）

协议转换：接收 ESP32 的 `[0xAA][cmd][hi][lo][checksum]` 帧，转换为 JQ8900 的 `[0xAA][cmd][len][data...][checksum]` 帧。

JQ8900 播放命令：

0xAA 0x07 0x02 track_hi track_lo checksum → 播 TF 卡 0000X.mp3

2.4 PC 上位机（Python/Tkinter）

实时串口通信、5 路传感器波形显示、手势录制与删除管理。支持通过 HELP / LIST / SAVE / LOAD / MODE 等命令控制手套。

三、语音播报曲目表

| 曲目 | TF卡文件名 | 触发时机 |

|------|-----------|----------|

| Track 1 | `00001.mp3`「姿势错误」 | 手套识别到错误手势 |

| Track 2 | `00002.mp3`「姿势正确」 | 手套识别到正确手势 |

| Track 3 | `00003.mp3`「摄像头识别已开启」 | HC-08 连接成功时 |

| Track 4 | `00004.mp3`「蓝牙连接已开启」 | ESP32 上电 BLE 初始化时 |

| Track 6 | `00006.mp3`「蓝牙连接已断开」 | ESP32 检测到断连时 |

| Track 7 | `00007.mp3`「蓝牙连接成功」 | HC-08 连接成功后 |

四、关键技术问题与调试

4.1 BLE ACL mbuf 耗尽

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 现象 | ESP32 连接 HC-08 失败，串口反复输出 `ACL buf alloc failed N times`、`MBUF alloc stuck` |

| 原因 | NimBLE 扫描（`BLEScan`）消耗大量 ACL mbuf（池大小仅 24），扫描 + 连接同时竞争耗尽 |

| 解决 | 直连模式：`BLEClient::connect(BLEAddress)` 调用 `ble_gap_connect()` 做定向连接，完全跳过扫描阶段，零 mbuf 消耗 |

| 验证 | ESP32→HC-08 连接稳定，连续运行无掉线 |

4.2 音频爆音与播报抖动

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 现象 | JQ8900 发出“咔咔”声，播报频繁被打断 |

| 原因 | 手套每 100ms 发送一次手势结果，ESP32 不加防抖直接转发，JQ8900 连续收到播放指令 |

| 解决 | 加入命令级防抖：同命令 5 秒冷却、不同命令立即切换、音频播报期间忽略同命令 |

| 验证 | 播报完整、无误打断、手势变化时及时切换 |

4.3 HC-08 复位断连检测

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 现象 | HC-08 复位后 ESP32 无法及时感知断连，一直等待 BLE 超时（~30 秒） |

| 原因 | BLE 协议栈在链路丢失时不会立即通知 Central，连接监督超时由底层决定 |

| 解决 | 双重检测：① `onDisconnect` 回调（协议栈主动通知）② 数据看门狗 60 秒超时（被动检测）配合手套每秒心跳保活 |

| 验证 | 复位 HC-08 → ~60 秒触发电量 → 播报断连 → 5 秒后自动重连 → 播报连接成功 |

4.4 手势误报

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 现象 | 用户未做任何录入手势时，手套将随机姿势识别为错误动作，频繁播报 |

| 原因 | 原逻辑：匹配不到 ID 0 即判为错误 → 任何非正确姿势都触发 ERR |

| 解决 | 错误动作用于必须录入（ID 5-9），未录入的姿势不匹配任何 ID → 不发送任何协议帧 → ESP32 不播报 |

| 验证 | 正确姿势播 OK，录入的错误姿势播 ERR，未录入的中立姿势静音 |

4.5 重复手势播报机制

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 原逻辑 | 同一手势只播一次，之后永久忽略 |

| 新逻辑 | 同一手势 5 秒内不重复，5 秒后如仍保持 → 重新播报。不同手势即时切换 |

| 场景 | 用户一直做错误动作，每 5 秒提示一次，不会一直沉默 |

五、使用流程

首次部署

1. 烧录固件

└─ ATmega328P: pottery_glove/pottery_glove.ino

└─ ESP32-S3:   sketch_sep9a/sketch_sep9a.ino

└─ STM32F103:  STM32F103/ 工程 (Keil)

2. 准备 TF 卡 (JQ8900)

└─ 00001.mp3 ~ 00007.mp3 (16bit 44.1kHz WAV/MP3)

3. 接线

└─ ESP32 GPIO17 → STM32 PA3 (USART2 RX)

└─ ESP32 GPIO16 → STM32 PA2 (USART2 TX)  (交叉)

└─ STM32 PA9    → JQ8900 RX

└─ GND 共地

日常使用

1. 上电 → ESP32 播报“蓝牙连接已开启”

2. 等待 HC-08 连接 → 播报“摄像头识别已开启” + “蓝牙连接成功”

3. 戴上手套, 打开 PC 上位机

4. 模式 0 下校准:

└─ 握拳 → 点“握拳”

└─ 张开 → 点“张开”

5. 录制正确手势 (ID 0~4):

└─ 做出正确姿势 → 点 [0] [1] [2] [3] [4]

6. 录制错误手势 (ID 5~9):

└─ 做出错误姿势 → 点 [5] [6] [7] [8] [9]

7. 点 SAVE → 写入 EEPROM (掉电保留)

8. 按 K3 切换到模式 1 → 开始识别

六、项目文件结构

陶瓷学习器/

├─ pottery_glove/              ← ATmega328P 手套固件

│  ├─ pottery_glove.ino       主逻辑 (模式/识别/心跳)

│  ├─ config.h                引脚与常量

│  ├─ gesture.h/cpp           手势识别 (阈值比较 + EEPROM)

│  ├─ bluetooth.h/cpp         HC-08 驱动

│  ├─ protocol.h/cpp          蓝牙通信协议 (二进制帧)

│  ├─ sensors.h/cpp           传感器读取

│  ├─ led.h/cpp               LED 控制

│  ├─ commands.h/cpp          串口/蓝牙命令系统

│  └─ pc_tool/main.py         PC 上位机 (Tkinter + matplotlib)

│

├─ sketch_sep9a/               ← ESP32-S3 语音中继固件

│  └─ sketch_sep9a.ino        BLE Central + 帧解析 + 播报调度

│

└─ STM32F103/                  ← STM32F103 语音驱动固件

├─ User/

│  ├─ main.c               主循环

│  ├─ voice_app.h/c        主机协议 + JQ8900 驱动

│  └─ stm32f10x_conf.h     外设配置

└─ Project/                 Keil 工程文件