更新内容

1. 通信方案调整：取消微信小程序展示，改为手机蓝牙串口与ESP32交互。ESP32接收体感手套HC‑08蓝牙上传的手指弯曲数据，解析手势指令驱动JQ8900语音模块播报。

2. 开发PC上位机：基于Python开发上位机，实现五路手指弯曲传感器数据实时绘图、手势模板录制、样本保存与加载，完成手势标定。

3. 新增摄像头动作捕捉模块：杰锐微通DF100摄像头接入电脑，基于OpenCV+MediaPipe实现手部关键点捕捉，增加视频录制与本地回放功能，独立在PC运行，不占用ESP32算力。

4. 硬件联调优化：完成ESP32、HC‑08、JQ8900接线，解决多模块共地问题；硬件样机外壳需要重新包装。

5. 底层代码验证：完成Python变量地址、引用计数相关代码测试，夯实数据存储逻辑开发基础。

技术实现路径

1. 手套传感采集：手套搭载柔性弯曲传感器采集五指弯曲程度，数据按自定义帧协议 [0x55][0x55][len][cmd][data][xor校验] 打包，通过HC‑08蓝牙发送。

2. ESP32主控：ESP32作为BLE从机，串口接收HC‑08数据包并解析手势；识别到预设手势后，发送串口指令控制JQ8900实现语音播报；手机蓝牙串口APP可连接ESP32下发控制指令。

3. PC上位机：通过串口读取传感器原始数据，实时绘制波形；支持手势样本录制、保存与加载，完成手势标定。

4. 动作捕捉模块：USB摄像头采集画面，OpenCV读取视频流，MediaPipe提取手部21个关键点，计算手指弯曲角度，实现实时预览、视频录制、本地回放。

调试结果

1. 上位机与传感器：上位机可正常读取五指传感器数据，波形跟随手势实时变化，支持手势样本保存、加载，数据采集稳定。

2. 蓝牙通信：HC‑08可正常发送传感器数据包；ESP32的BLE蓝牙可被手机APP搜索连接，指令收发功能可用。

3. 动作捕捉：摄像头画面读取正常，MediaPipe手部识别稳定，视频录制与回放功能实现。

4. 语音模块：ESP32可以发送指令触发JQ8900语音播报。